山东安邦检验检测有限公司

塔式起重机安装质量检验须知

一、受理申请

1、提供相关资料

建筑起重机械使用单位（或者安装单位，或者产权单位）应在自检合格的基础上向本检验机构提出验收检验申请，申请单位经办人持下列资料申报检验。

（1）产权备案证书；

（2）产品合格证；

（3）安装单位资质；

（4）塔吊司机证、信号工证；

（5）安装单位自检报告；

（6）基础验收证明。

以上文件应提供原件，经校核后留第5、6项原件，第1、2、3、4项有效复印件。复印件应加盖提供单位的公章。

2、交付检验费用

委托单位应签订《起重机械委托检验协议书》并缴纳有关起重机械安装质量检验费用。

二、对检验现场的要求

检验现场应整洁，不应有影响起重机械检验无关的物品、设施和与检验无关的人员，并放置现场正在检验的警示牌。

使用单位的管理人员、安全或技术人员、操作人员应到检验现场配合检验工作。使用单位应提供起重机械做载荷试验的重物。

三、约检变更

由于突发原因不能按约定时间检验时，申请单位应提前1个工作日通知本检验机构，以便及时调整检验时间。

四、联系方式

联系人：王 强

地址：山东省济宁市火炬中路银都花园锦碧园综合楼二楼

联系电话：0537-2888959 13258025755     邮编：272000

塔式起重机安装验收自检记录

| 塔机型号 |  |  |  |  |  | 出厂 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂 日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大额定起重量∕kg（a= ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大工作幅度∕m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大额定起重量 允许最大幅度∕m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大工作幅度处额定起重量∕kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计起升高度∕m |  |  | 固定 状态 |  |  |  |  |  |  |  | 安装高度 |  | 起升高度∕m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附着 状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附着次数 |  |  |  |  |  |  | 自由端 高度/m |  |  |
| 检验环境温度∕℃ |  |  |  | 风速 m∕s |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  | 《建筑施工现场塔式起重机安装质量检验技术规程》(DBJ/T14-O98-2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检验 仪器设备 |  | 仪器设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  | 公司内部编号 |  |  |  |  | 仪器设备名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  | 公司内部 编号 |
| 自检 结论 | 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位签章： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 使用单位签章： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验机构签章： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容与要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 | 产权单位应提供： 1 建筑工程管理部门核发的塔机产权备案证明2 塔机产品出厂合格证、安装使用说明书 |  |
| 2 |  | 1.2 | 安装单位应提供： 1 安装自检报告 2 安装过程中经制造单位同意的变更设计的证明文件。 |  |
| 3 |  | 1.3 | 使用单位应提供： 1 司机操作证、信号指挥证 2 基础等隐蔽工程验收记录 3 工程现场及塔机位置平面图 4 安全生产专项应急预案 |  |
| 4 | 2 作业环境及外观 | 2.1 | ★塔机运动部分与建筑物及建筑物外围施工设施之间的最小距离不得小于0.6m。 |  |
| 5 |  | 2.2 | ★两台塔机之间的最小架设距离应保证： 1 处于低位的塔机的臂架端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离 2 处于高位塔机的最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。 |  |
| 6 |  | 2.3 | ★有架空输电线的场所，塔机的任何部位或被吊物边缘与输电线的安全距离，应符合规定，以避免塔机结构进入输电线的危险区。 |  |
| 7 |  | 2.4 | 下列部位应在适当位置使用黄黑相同的危险部位标识： 1 吊钩滑轮组侧板2 平衡臂尾部和平衡重 |  |
| 8 |  | 2.5 | 在塔身底部易于观察的位置应固定产品标牌机产权备案标牌。产品标牌内容应包括： 1 产品名称和型号2 产品主要性能参数3 产品制造编号和出厂日期 4 制造商名称5 制造许可证编号 |  |
| 9 |  | 2.6 | 塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的塔机，应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，群塔作业时，每台塔机都应安装红色障碍指示灯。 |  |
| 10 |  | 2.7 | 起重臂根部铰点高度大于50m的塔机，应配备风速仪。 |  |
| 11 |  | 2.8 | 塔机的独立状态高度、悬臂高度应符合使用说明书的要求、 |  |
| 12 | 3 基础 | 3.1 | 1 ★塔机基础的设置制作应符合安装使用说明书的要求 2 基础应能防止积水或有排水设施。 |  |
| 13 |  | 3.2 | ★行走式塔机的轨道基础所需的耐力应满足安装使用说明书的要求。路及两侧或中间应设排水沟，保证路基没有积水 |  |
| 14 | 4 金属结构及防护装置 | 4.1 | ★安装后的塔机主要结构件不应出现下列状况： 1 目视可见的结构件裂纹及焊缝裂纹 2 连接件的轴、孔严重磨损 3 结构件母材严重锈蚀 4 结构件整体或局部塑性变形，销孔塑性变形 5 塔机主要承载结构如塔身、起重臂等，失去整体稳定性 |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容与要求 | 检验结果 |
| 15 | 4 金属结构及防护装置 | 4.2 | ★安装后的塔机连接应符合： 1 主要结构连接件应安装正确且无缺陷，连接件及其防松防脱件严禁采用其他代用品 2 销轴应有可靠轴向止动且正确使用开口销 3 高强度螺栓连接应按要求预紧且有防松措施，不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。螺栓不得低于螺母。 |  |
| 16 |  | 4.3 | 平衡重、压重的安装数量、位置应符合安装使用说明书的要求，并保证不位移、不脱落、不相互撞击。起重臂变臂长使用时，平衡重空缺位置应可靠填充。 |  |
| 17 |  | 4.4 | ★塔机安装后，在空载、风速不大于3m／s状态下，塔身轴心线侧向垂直度允差应满足； 1独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）轴心线的侧向垂直度应≤4‰ ； 2最高附着点以下塔身轴心线的侧向垂直度应≤2‰ |  |
| 18 |  | 4.5 | 安全防护装置： 1直梯：塔身内部和塔顶应设置直梯，边梁、踏杆应完好，不应有明显的塑性变形，连接应牢固、可靠； 2护圈：塔顶的直梯应设置护圈，护圈应保护完好，不应有明显的塑性变形、板条断裂等现象，并应固定可靠、牢固，不应用铁丝捆扎固定； 3栏杆：离地面2m以上的平台及走道应设置防止操作人员跌落的手扶栏杆，不应有明显的塑性变形，并应固定可靠、牢固； 4踢脚板:平台和走道的边缘应设置踢脚板，不应有明显的塑性变形，并应固定可靠、牢固； 5休息平台：当梯子的高度超过10m时，应设置休息平台。第一个平台应设置在不超过12.5m高度处，以后每隔10m内设置一个； 6平台和走道：应采用具有防滑功能的金属材料制作。平台和走道应完整，操作人员可能停留的每一个部位都不应发生永久变形。 |  |
| 19 |  | 4.6 | ★对附着式塔机，附着装置与塔身节或建筑物的联接必须安全可靠，联接件不应缺少或松动。附着装置的设置和塔机自由端悬臂高度应符合安装说明书要求。 |  |
| 20 | 5 起升系统 | 5.1 吊 钩 | ★吊钩应有标记和防钢丝绳脱钩装置，不允许使用铸造吊钩。 |  |
| 21 |  |  | ★吊钩禁止补焊，不应有下列情况： 1表面有可见裂纹； 2钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形； 3挂绳处截面磨损量超过原高度的10％； 4心轴磨损量超过其直径的5％； 5开口度比原尺寸增加15％. |  |
| 22 |  | 5.2 钢 丝 绳 | 1钢丝绳绳端固定应牢固、可靠。 2采用绳夹固定时，应符合规程5.2第1款的规定。 3用压板固定时应可靠，卷筒上的绳端固定装置应有防松或自紧的功能。 |  |
| 23 |  |  | 钢丝绳的规格、型号应符合安装使用说书的要求，与滑轮和卷筒相匹配，并正确穿绕。钢丝绳应润滑良好，不应与金属结构摩擦。 |  |
| 24 |  |  | ★钢丝绳断丝数不应超过现行国家标准GB/T5972规定的数值。 |  |
| 25 |  |  | ★钢丝绳直径减少量应不大于公称直径的7%。 |  |
| 26 |  |  | ★钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等变形现象。 |  |
| 27 |  | 5.3 滑 轮 | 滑轮应转动良好，不应出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷 |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容与要求 | 检验结果 |
| 28 | 5 起升系统 | 5.3 滑轮 | ★应设有钢丝绳防脱装置。该装置与滑轮最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%. |  |
| 29 |  | 5.4 卷筒 | 起升卷筒应设有钢丝绳防脱装置。该装置与卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%。 |  |
| 30 |  |  | 卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的2倍，不应出现裂纹或轮缘破损。 |  |
| 31 |  |  | ★钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少应保留3圈。 |  |
| 32 |  | 5.5 制动器 | 起升机构应采用常闭式制动器，制动可靠。 |  |
| 33 |  |  | 制动器的零部件不应缺损，液压制动器不应漏油。制动轮与摩擦片之间应接触均匀且不能有影响制动性能的缺陷或油污。 |  |
| 34 |  |  | ★制动器零件不应有可见裂纹、塑性变形、过度磨损等缺陷。 |  |
| 35 |  | 5.6 减速器 | 地脚螺栓、壳体联接螺栓不得松动，螺栓不得缺损。 |  |
| 36 |  |  | 工作时应无异常声响、振动、发热和漏油。 |  |
| 37 |  | 5.7 | 联轴器 零件无缺损，联接无松动，运转时无异常声响。 |  |
| 38 |  | 5.8 | 电动机 外壳完好，运转平稳、无异响。 |  |
| 39 | 6 变幅系统 | 6.1 | 钢丝绳 同5.2。 |  |
| 40 |  | 6.2 | 滑轮 同5.3。 |  |
| 41 |  | 6.3 | 卷筒 同5.4。 |  |
| 42 |  | 6.4 | 制动器 应配备制动器。 |  |
| 43 |  | 6.5 | 减速器 同5.6。 |  |
| 44 |  | 6.6 | ★变幅小车车轮不应有可见裂纹，踏面不应有过度磨损。 |  |
| 45 | 回转系统 | 7.1 | 应配备制动器，宜采用可操纵的常开式制动器。 |  |
| 46 |  | 7.2 | 回转支承与回转机构齿轮应无裂纹、断齿，啮合平稳，无异常声响。 |  |
| 47 | 8 顶升系统 | 8.1 | 液压系统安全装置的设置应符合安装使用说明书的要求，并应工作可靠、无漏油现象。 |  |
| 48 |  | 8.2 | 顶升液压缸必须具有可靠地平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间不得用软管连接。 |  |
| 49 |  | 8.3 | ★自升式塔机应具有防止塔身在正常加节、降节作业时，顶升横梁从塔身支承中自行脱出的功能。 |  |
| 50 | 9 行走系统 | 9.1 | ★轨道式塔机应装设夹轨器等防风装置，使塔机在非工作状态下不在轨道上移动。 |  |
| 51 |  | 9.2 | 轨道式塔机的台车架上应安装排障清轨板，清轨板与轨道之间的间隙不应大于5mm。 |  |
| 52 |  | 9.3 | ★车轮不应有可见裂纹，踏面不应有过度磨损，磨损量应小于原厚度的15％。 |  |
| 53 | 10司机室 | 10.1 | 司机室结构牢固，固定可靠。司机室门、窗玻璃应使用钢化玻璃或夹层玻璃，必须具有良好的视野。 |  |
| 54 |  | 10.2 | 司机室内应配备符合消防要求的灭火器，不得有与工作无关的杂物，特别是易燃物品。 |  |
| 55 |  | 10.3 | 在司机室内易于观察的位置应设有常用操作数据的标牌或显示屏。 |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容与要求 | 检验结果 |
| 56 | 11电气系统 | 11.1 | 应采用TN-S接零保护系统供电。开关箱安装高度及距离应符合JGJ46的规定，且应符合一机、一箱、一闸、一保护要求。漏电保护器安装正确，参数匹配，灵敏可靠。 |  |
| 57 |  | 11.2 | ★接地装置应明显外露，接地线应有两根。金属结构接地电阻不大于4Ω。 |  |
| 58 |  | 11.3 | ★主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。 |  |
| 59 |  | 11.4 | 塔机应设置：1 短路及过流保护；2 欠压、过压及失压保护；3 零位保护；4电源错相及断相保护。 |  |
| 60 |  | 11.5 | 应设置红色非自动复位的、能切断塔机总控制电源的紧急断电开关，且应设在司机操作方便的地方。 |  |
| 61 |  | 11.6 | 在司机室内明显位置应装有总电源开合状态的指示信号。 |  |
| 62 |  | 11.7 | 操作系统中应设有能对工作场地起警报作用的声响信号。 |  |
| 63 |  | 11.8 | 所有操作装置应标有文字或符号以指示其功能，并在适当的位置指示操作的动作方向。信息应易于识别且清晰可见。 |  |
| 64 | 12安全装置 | 12.1 | 起重力矩限制器 ★应安装起重力矩限制器。当起重力矩大于相应工况下额定值并小于该额定值的110％时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可做下降和减小幅度方向的运动。 |  |
| 65 |  | 12.2 | 起重量限制器 ★应安装起重量限制器。当起重量大于相应档位的额定值并小于额定值的110％时，应切断上升方向的电源，但机构可做下降方向的运动。 |  |
| 66 |  | 12.3 | 起升高度限位器 ★应安装起升高度限位器。 应符合现行国家标准GB/T5031的规定。 |  |
| 67 |  | 12.4 | 幅度限位器 ★小车变幅的塔机，应设置小车行程限位装置。 |  |
| 68 |  |  | ★动臂式塔机应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关，以及防止臂架反弹后翻的装置。 |  |
| 69 |  | 12.5 | ★小车变幅的塔机,变幅的双向均应设置断绳保护装置。 |  |
| 70 |  | 12.6 | 变幅小车断轴保护装置 ★小车变幅的塔机，应设置变幅小车断轴保护装置。 |  |
| 71 |  | 12.7 | 回转限位器 对回转部分不设集电器的塔机，应安装回转限位器。 |  |
| 72 |  | 12.8 | 行走限位器 ★轨道式塔机行走机构应在每个运行方向设置限位装置，其中应包括限位开关、缓冲器和终端止挡。 |  |
| 73 |  | 12.9 | 报警及显示记录装置 塔机应装有报警装置。在塔机达到额定起重力矩或额定起重量的90％以上时，装置应能向司机发出声光报警。应安装显示记录装置。该装置应以图形或字符方式向司机显示塔机当前主要工作参数和塔机额定能力参数。 |  |
| 74 | 13运行试验 | 13.1 | 空载运行，各种安全装置工作有效可靠，各机构运转正常，制动可靠；操作系统、电气控制系统工作正常。 |  |
| 75 |  | 13.2 | ★在某一幅度位置起吊额定载荷，各种安全装置工作有效可靠，各机构运转正常，制动可靠操作系统、电气控制系统工作正常。试验后，关键零部件应无损坏。 |  |
| 备注 |  | 带“★”项目为关键项目，其余为一般项目。 |  |  |

塔式起重机基础验收表

| 工程名称（安装位置） |  |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  | 出厂编号 |  |
| 基础 | 测试要求 |  |  | 测试结果 |
|  | 混凝土强度、钢筋配置应符合本机技术要求 |  |  |  |
|  | 基础水平测量，平面度应符合本机技术要求 |  |  |  |
|  | 基础承载力应符合本机技术要求 |  |  |  |
|  | 基础排水措施应符合要求 |  |  |  |
| 验收结论 | 该设备基础经检查测试符合塔式起重机砼基础施工验收规范要求，达到本机出厂技术条件规定，可以进行塔式起重机的安装。 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位签章 负责人： 年 月 日 |  | 安装单位签章 负责人： 年 月 日 |  |  |

注：以上附表版本仅供报检单位参考使用。