山东安邦检验检测有限公司

施工升降机安装质量检验须知

一、受理申请

1、提供相关资料

建筑起重机械使用单位（或者安装单位，或者产权单位）应在自检合格的基础上向本检验机构提出验收检验申请，申请单位经办人持下列资料申报检验。

（1）产权备案证书；

（2）产品合格证；

（3）安装单位资质；

（4）安装自检报告；

（5）司机操作证；

（6）设备基础隐蔽工程验收资料、工程现场及塔机位置平面图；

（7）防坠安全器有效校验证书（仅限施工升降机）。

以上文件应提供原件，经校核后留第5、7项原件，第1、2、3、4、6、8项有效复印件。复印件应加盖提供单位的公章。

2、交付检验费用

委托单位应签订《起重机械委托检验协议书》并缴纳有关起重机械安装质量检验费用。

二、对检验现场的要求

检验现场应整洁，不应有影响起重机械检验无关的物品、设施和与检验无关的人员，并放置现场正在检验的警示牌。

使用单位的管理人员、安全或技术人员、操作人员应到检验现场配合检验工作。使用单位应提供起重机械做载荷试验的重物。

三、约检变更

由于突发原因不能按约定时间检验时，申请单位应提前1个工作日通知本检验机构，以便及时调整检验时间。

四、整改须知

安装质量检验结果通知书中要求申请复检的起重机械，委托单位申请复检前，须将起重机械检验意见书回执单中“安装单位”、“使用单位”和“监理单位”必须盖章，并将回执单于七日内提交安监站，否则视同未整改，将不进行复检。

五、联系方式

联系人：王 强

地址：山东省济宁市火炬中路银都花园锦碧园综合楼二楼

联系电话：0537-2888959 13258025755     邮编：272000

施工升降机安装验收自检记录

记录编号：

| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 施工升降机 |  |  |  |  | 设备代码 |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 制造日期 |  |  |  |  |  | 起升速度 |  | m/min |  |  |  |
| 额定载重量 | t |  |  |  |  | 安装高度 |  | m |  |  |  |
| 自由端高度 | m |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》（GB 26557—2011） 《建筑施工现场齿轮齿条式施工升降机安装质量检验技术规程》(DBJ/T14-097-2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检验 仪器设备 | 仪器（工具）名称 |  | 规格型号 |  | 公司内部 编号 |  | 仪器（工具）名称 |  |  | 规格型号 | 公司内部 编号 |
| 自检结论 |  | 质检员： 年 月 日 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 安装单位签章： 负责人： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位签章： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 检验机构签章： 年 月 日 |  |

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验内容及要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 一般规定技术资料 | 1.1 |  | 产权单位应提供： 1山东省建筑起重机械产权备案证书； 2产品合格证； 3产品安装使用说明书； ★4防坠安全器检测标定报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 |  | 安装单位应提供: 1安装自检报告； 2安装过程中经制造单位同意的变更设计的证明文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.3 |  | 使用单位应提供： 1司机等特种作业人员证明； 2基础等隐蔽工程验收证明; 3工程现场及施工升降机位置平面图。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 标 志 | 2.1 |  | 应在施工升降机底部(防护围栏)易于观察的位置设置产品标牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.2 |  | 应在施工升降机底部(防护围栏)易于观察的位置悬挂山东省建筑起重机械产权备案标志。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2.3 |  | 应在规定位置悬挂监管部门要求的限载标志牌及其他标志。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 基础及围栏 | 3.1 |  | 基础的设置制作应符合产品使用说明书的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3.2 |  | 基础的设置应能防止积水或有排水措施，现场不得存在积水。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3.3 |  | 应设置防护围栏，所有吊笼和运动的对重都应在地面防护围栏的包围内，防护围栏应围成一周。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3.4 |  | ★围栏登机门应装有电气安全开关，使吊笼只有在围栏登机门关好后才能起动，且在围栏登机门开启后吊笼不能动作。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3.5 |  | ★围栏登机门应装有机械锁止装置，使吊笼只有位于底部规定位置时，围栏登机门才能开启。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3.6 |  | 首层上料口处上方应设置防护棚。防护棚长度不小于3m，宽度与吊笼两侧各1m，高度不低于3m。防护棚两侧必须用密目安全网进行封闭。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4 吊笼 | 4.1 |  | 1应完全封围。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 2应有刚性的导向装置以防止脱落或卡住。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | ★3应有有效的装置使吊笼在导靴或滚轮失效时仍能保持在导轨架上。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | ★4应有防止吊笼驶出轨道的机械措施。这些措施在升降机正常作业、安装、拆卸或维护/检查时，均应起作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 4.2 围壁 |  | 吊笼底板和吊笼之间应全高度有围壁。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4. 3顶 |  | 1吊笼应封顶。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 2吊笼顶上应清洁，不应有与升降机运行无关的杂物。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 3 如果吊笼顶作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗，则顶板应抗滑且周围应设护栏。 1）护栏的中间高度应设横杆，安装应牢固可靠，不应有明显塑性变形； 2）应有护脚板，护脚板与吊笼顶板的间隙不大于5mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验内容及要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |
| 21 | 续 4 吊笼 | 4.4 门 |  | ★1 吊笼进料门应配备自动机械锁以保证正常运行时其不会自行打开。 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | ★2 吊笼出料门应配备手动机械锁以保证正常运行时其不会自行打开。 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | ★3 门应设置电气安全开关，所有吊笼门都关闭时，吊笼才可以启动或保持运行状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.5 紧 急 出 口 |  | 1 吊笼上应至少有一扇门或活板门用作紧急出口。 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 2 吊笼顶活板门应有电气安全装置，当活板门未关闭时，电气安全装置应使升降机停止运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 3 抵达活板门的梯子应始终置于吊笼内。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 4.6 防 坠 安 全 装 置 |  | 1 安全期只能在其有效期内使用，有效期不能超过出厂日期5年； 2 安全期只能在其有效检验标定期内使用，有效检验标定期不应超过1年； 3 安全是不应做未经授权的拆修，其生产或检验单位铅封应完好无损； 4 安全期外壳应清洁，不应有明显的油污； 5 安全器外壳通风孔不应存在润滑脂等疑似注油迹象； 6 安全器安装时必须使安全器的安全开关罩向下，不得侧置或向上放置； 7 安全器的指示销应与安全器尾部齐平； 8 防坠安全器应能保证当吊笼不正常超速运行时及时动作，将吊笼停止并保持停止状态； 9 一旦超速安全装置动作，正常控制下的吊笼应由防坠器内的电气安全装置自动停止； 10 应由专业人员使用安全器配置的专用工具对安全器复位，复位时不应损伤安全器的零部件； 11 有对重的升降机，当对重质量大于吊笼质量时，吊笼应设置双向安全器。 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 4.7 |  | ★应装有超载保护装置，该装置应对吊笼内载荷、吊笼顶部载荷有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 4.8 |  | 超载保护装置使用销轴式传感器时，应设置安全销。 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 4.9 |  | 应在吊笼运行通道的最下方安装缓冲器。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5 结构与连接 | 5.1 |  | ★主要结构件无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见的焊接缺陷。 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 5.2 |  | ★连接底架与基础的地脚螺栓应可靠，不得松动。 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 5.3 |  | ★导轨架轴心线全高对底座水平基准面的安装垂直公差值应符合下标的规定： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架设高度/m | ≤70 | ＞70~100 | ＞100~150 | ＞150~200 | ＞200 |  |
|  |  |  |  | 垂直度偏差/mm | ≤架设高的1/1000 | 70 | 90 | 110 | 130 |  |
| 34 |  | 5.4 |  | ★导轨架悬臂端高度不应超过说明书要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 5.5 |  | ★导轨架最上端应安装一节无齿条的安全节，并且颜色与其他标准节明显区分。 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 5.6 |  | ★导轨架的高度超过最大独立高度时应设置附着装置，附墙架金属结构应完好无损，固定可靠，附墙架间距、导轨架中心距建筑物的附着距离应符合安装使用说明书的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验内容及要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |
| 37 |  | 5.7 |  | ★导轨架标准节连接螺栓应数量齐全、无缺损，安装正确，应有防松措施，不得松动。 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 5.8 |  | ★施工升降机传动系统、导轨架、附墙架、对重系统、齿条、安全钩及吊杆底座等的安装连接螺栓的性能等级不应低于8.8级。 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 5.9 |  | ★当一台施工升降机的标准节有不同的立管壁厚时，标准节应有明显标识，以防标准节安装不正确。 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 5.10 |  | ★销轴连接有可靠轴向止动且规范使用开口销。 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 6 传动系统 | 6.1 |  | 传动系统的零部件应有防护罩等安全防护措施。且其防护措施应便与维修检查。应设置固定的防护装置，防止可能损坏传动件的物质进入，如砂砾、雨、雪、冰、泥土或粉尘。 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 6.2 |  | 传动系统不允许出现滴油（15min内有油珠滴落为滴油）。 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 6.3 |  | ★传动板的连接应牢固可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 6.4 悬 挂 吊 笼 和 对 重 的 钢 丝 绳 |  | ★1悬挂用钢丝绳应不少于两根，且相互独立。 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 2钢丝绳末端应采用可靠的方法连接或固定，如：金属或树脂浇铸的接头；带套环的编结接头；带套环的压制接头；楔形接头；钢丝绳压板（可使钢丝绳在卷筒上有保留圈的钢丝绳固定装置）。 不可使用可能损害钢丝绳的末端连接装置，如U形螺栓钢丝夹。 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | ★3钢丝绳不应有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等变形现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 4钢丝绳直径减小量不应大于公称直径的7％. |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | ★5钢丝绳断丝数不应超过GB/T5972规定的数值 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 6钢丝绳的规格、型号应符合设计要求，与滑轮和卷筒相匹配，并正确穿绕。钢丝绳应润滑良好。不应与金属结构摩擦。 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 6.5 滑 轮 |  | 1滑轮应转动良好，出现下列情况应报废：1）出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷;2）轮槽壁厚磨损达原壁厚的20％;3)轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50％或槽低出现沟槽。 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | ★2所有滑轮、滑轮组均应有钢丝绳防脱装置，该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳的20％，且不大于3mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 6.6 制 动 系 统 |  | ★1传动系统应设常闭式制动器，制动器动作应灵活，工作可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 2人货两用施工升降机制动器应具有手动松闸功能，并保证手动施加的作用力一旦撤除，制动器立即恢复动作。升降机正常运行时手动松闸装置的连接螺母应按要求不得拧紧。 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 3当采用两套或两套以上的独立独立传动系统时，每套传动系统应具备各自独立的制动器。 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 6.7 对 重 |  | 1吊笼不应用作另一吊笼的对重。 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 2对重的上下两端应设有合适的滑靴或滚轮导向。 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 3对重应按GB/2893的规定涂成警告色。 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 4应在对重运行通道的最下方安装缓冲器。 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 5当吊笼停在安全压缩的缓冲器上时，对重上面的越程余量不应小于0.5m。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验内容及要求 |  |  |  |  |  | 检验 结果 |
| 60 | 7 电气安装与电气设备 | 7.1 |  | 电路应设有错相和断相保护器，在电源错相或断相的情况下，机器应不能启动。 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 7.2 |  | 电气安全装置的回路短路或由于与金属构件接触而造成短路，电气安装装置应立即停止机器的运动，且只应由专业人员来使其恢复到正常工作状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 7.3 |  | 任何电气设备都应能防护外部的有害或危险影响及落物（如雨、雪、泥浆、灰尘等）。 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 7.4 |  | 只要升降机在工作中，吊笼内都应有照明。 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 7.5 |  | 施工升降机电气设备系统的金属外壳均应接地，接地电阻不超过4Ω。 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 7.6 |  | 施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ，动力电路的绝缘电阻不应小于1 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 7.7 |  | 在操纵位置上应标明控制元件的用途和动作方向。 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 7.8 |  | ★操作控制应安装红色非自行复位的急停开关。 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 7.9 |  | 配电箱门锁齐全，操作指示和警告标志清楚。 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 7.10 |  | 电缆应无老化、破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 7.11 |  | 电缆滑车应运行平稳，无阻碍，导向架无损坏；无电缆滑车时应设置电缆储筒，电缆导向架应防止随行电缆缠挂，并引导其准确进入电缆储筒内 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 8 控制和限位装置 | 8.1 行 程 限 位 开 关 |  | ★1应设置上、下行程限开关。 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 2上、下行程限位开关应能使以额定速度运行的吊笼在解触到上、下极限开关前自动停止。 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 3上限位开关的安装位置：1）当提升速度小于0.8m/s时，上部安全距离L≥1.8m；2）当提升速度大于0.8m/s时，上部安全距离L≥（1.8+0.1v²）m。 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 4下限位开关的安装位置；应保证吊笼在额定载荷下降时触板触发下限位开关，使吊笼停止，此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程。 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 8.2 极 限 开 关 |  | ★1升降机必须设置极限开关，吊笼运行超出限位开关和越程后，极限开关须切断总电源，使吊笼停止，极限开关为非自动复位型，其动作后必须手动复位才能使吊笼重新启动。 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 2上限位与上极限开关之间的越程距离不小于0.15m。 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | ★3下极限开关在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，触板应首先触发下极限开关。 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 8.3 |  | ★采用单根提升钢丝绳的升降机或对重钢丝绳应设置防松绳开关，当升降机出现松、断绳时，该开关应立即切断控制电路，制动器制动。 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 8.4 |  | 吊笼应设有检修或拆装时在顶部使用的控制盒，对多速升降机只允许吊笼以低速运行，在使用吊笼顶部控制盒时，其它操作装置均不起作用，单吊笼的安全装置仍起保护作用，控制盒应安装非自动复位的急停开关（货用施工升降机除外）。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验内容及要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |
| 80 | 续 8 | 8.5 |  | 应设置层楼联络装置。 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 4.9层门平台 | 9.1 |  | 各停层处应设置层门，且层门只能从吊笼侧打开。 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 9.2 |  | 登机平台应搭设合理，牢固可靠。吊笼门框外缘与登机平台的边缘的水平距离不应大于50mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 4. 10整机试验 |  | 10.1 | ★两个吊笼应分别进行全程的空载试验，在升、降过程中应进行不少于2次的制动，不应有制动瞬时下滑现象。每个吊笼应运行平稳，起、制动正常，无异响；操纵灵活、可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 10.2 | ★两个吊笼应分别进行全程的额定载荷试验，在升、降过程中应进行不少于2次的制动，不应有瞬时下滑现象。每个吊笼应运行平稳，起、制动正常，无异响；操纵灵活、可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 10.3 | ★吊笼按外偏装有额定载荷，通过操纵按钮使吊笼以额定速度上升约3m~10m，按坠落试验按钮，制动器松闸，吊笼呈自由状态下落，直到达到安全器标定动作速度时，安全器动作，使吊笼制停在导轨架上。测量制动距离，应当在0.10m~1.40m范围内。安全器动作时，安全器上的电气安全开关也应有动作，使驱动电动机主电路及制动器电路切断。安全器动作使吊笼停止后，升降机结构及连接应无任何损坏和永久变形。 |  |  |  |  |  |  |

注：带“★”的项目为关键项目，其余为一般项目。

填写要求：检验结果填合格或不合格及检验数据，无此检查项目的填无此项。

施工升降机基础验收表

| 工程名称（安装位置） |  |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  | 出厂编号 |  |
| 基础 | 测试要求 |  |  | 测试结果 |
|  | 混凝土强度、钢筋配置应符合本机技术要求 |  |  |  |
|  | 基础水平超测，平面度应符合本机技术要求 |  |  |  |
|  | 基础承载力应符合本机技术要求 |  |  |  |
|  | 基础排水措施应符合要求 |  |  |  |
| 验收结论 | 该设备基础符合升降机砼基础施工验收规范要求，达到本机出厂技术条件规定，可以进行升降机的安装。 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位签章 负责人： 年 月 日 |  | 安装单位签章 负责人： 年 月 日 |  |  |